Załącznik 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nakładek, poręczy, uchwytów, tabliczek oraz wideofonu w ramach zadania pn. „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.

  - Zamawiający oczekuje dostawy i montażu następujących elementów:

- Nakładki antypoślizgowe

- Nakładki na schody – 50 szt.

Kolor: przezroczysty, wymiary 25 cm x 100 cm, antypoślizg R 9, materiał PCV samoprzylepny, montaż na poziomej powierzchni i krawędzi czołowej schodów

- Taśma antypoślizgowa - 30 m

Samoprzylepna, antypoślizg R 9, wodoodporna i olejoodporna, odporna na UV, szerokość min. 25 mm, kolor: przezroczysty, materiał PCV,

- Nakładki na płytki – 93 szt.

Samoprzylepne, przezroczyste nakładki na płytki, wymiary 14x14 cm, grubość  ok. 0,25 mm (+/- 0,05 mm), nakładki do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku, dostosowane do użytku w miejscach wilgotnych i mokrych

- Poręcze i uchwyty

- Poręcz dla niepełnosprawnych prosta – 33 szt.

Uchwyty o długościach: 300 mm – 16 szt., 400 mm – 5 szt., 650 mm – 2 szt., 450 mm – 3 szt. , 700 mm – 1 szt., 500 mm – 6 szt. , przeznaczone do montażu na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej, średnica rury 25-35 mm, średnica wspornika 70-85 mm, grubość stali minimum 0,5 mm (rozeta), minimum 1,5 mm (rura), minimum 3 mm (wspornik), kąt gięcia rury 90 stopni, pozycja montażu wg wskazania zamawiającego, minimalne dopuszczalne obciążenie 120 kg, śruby i kołki montażowe w zestawie,

- Poręcz łukowa 4 szt.

Poręcz stała nieruchoma, kształt łukowy, długość poręczny 850 mm (+/- 2 cm), średnica rury min 32 mm, grubość stali minimum 1,5 mm rura, 3 mm wspornik, minimalne dopuszczalne obciążenie 120 kg, śruby i kołki w zestawie, gwarancja minimum 2 lata, montaż w pomieszczeniach sanitarnych budynku DPS według wskazań zamawiającego

- Poręcz łukowa uchylana naścienna 7 szt.

Uchylany w górę uchwyt, mocowanie do podłogi, długość poręczy max. 850 mm, średnica rury min. 32 mm, grubość stali minimum 1,5 mm (rura), minimalne dopuszczalne obciążenie 120 kg, śruby i kołki montażowe w zestawie, montaż w pomieszczeniach DPS wg wskazań zamawiającego

- Poręcz kątowa 8 szt.

Poręcz montowana na ścianie, do zastosowania obok WC i pod prysznicem, pozycja : lewe 3 szt. , prawe 5 szt. , długość poręczy ok. 400 mm, wysokość poręczy ok. 600 mm (+/- 2 cm), średnica rury 32 mm, grubość stali minimum 1,5 mm (rura), minimum 5 mm (wspornik), minimalne dopuszczalne obciążenie 120 kg, śruby i kołki montażowe w zestawie, wyposażona w 3 punkty podparcia, montaż w pomieszczeniach DPS wg wskazań zamawiającego

- Poręcz łukowa uchylana podłogowa 2 szt.

poręcz mocowana do podłogi, długość poręczy max. 800 mm, średnica rury 32 mm, grubośc stali minimum 1,5 mm (rura), minimalne dopuszczalne obciążenie 120 kg, śruby i kołki montażowe w zestawie,  montaż w pomieszczeniach DPS wg wskazań zamawiającego

- Uchwyt umywalkowy 20 szt.

długość ok. 300 mm (+/- 2 cm), średnica rury 25- 35 mm, średnica wspornika 70- 85 mm, średnica rozety maskującej 70- 85 mm, grubość stali minimum 0,5 mm (rozeta), minimum 1,5 mm (rura), minimum 3 mm (wspornik), minimalne dopuszczalne obciążenie 120 kg, śruby i kołki montażowe w zestawie, gwarancja minimum 2 lata, montaż w pomieszczeniach DPS wg wskazań zamawiającego

- Tabliczki ze znakami Braille’a- 70 szt.

Tabliczki o treści:

Pokój nr 1 (2 szt.)

Pokój nr 2 (3 szt.)

Pokój nr 3

Pokój nr 4

Pokój nr 7

Pokój nr 8

Pokój nr 1.1

Pokój nr 1.9

Pokój nr 1.10

Pokój nr 1.11

Pokój nr 1.13 a

Pokój nr 1.13 b

Pokój nr 1.16

Pokój nr 1.18

Pokój nr 1.20

Pokój nr 1.21

Pokój nr 1.22

Pokój nr 1.23

Pokój nr 1.24

WC 5x

ŁAZIENKA WC 12 szt.

ŁAZIENKA 1szt.

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 5szt.

BIURO 2szt.

GABINET POMOCY DORAŹNEJ

KUCHENKA TERAPEUTYCZNA

JADALNIA

GABINET TERAPII ZAJĘCIOWEJ

GABINET REHABILITACJI

ŚWIETLICA

PALARNIA

POKÓJ SOCJALNY

POKOJE GOŚCINNE

„ZACISZE”

ZAPLECZE KUCHENNE

KUCHNIA 2 szt.

KOTŁOWNIA

MAGAZYN 2 szt.

SZATNIA 2 szt.

OBIERALNIA

SZWALNIA-PRALNIA

DYREKTOR

ADMINISTARCJA

PRALNIA PODRĘCZNA

Tabliczki do zastosowania na i przy drzwiach budynku DPS wskazanych przez zamawiającego, muszą posiadać rekomendację Polskiego Związku Niewidomych, wymiary ok 20 cm x 8 cm (nazwy pomieszczeń), wymiary 10 x 5 cm (nr pokoi i wc), treść i projekt tabliczek do uzgodnienia z zamawiającym

- Wideofon

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy, wybudowana kamera o rozdzielczości przynajmniej FullHD, monitor dotykowy min. 7‘’, komunikacja dwukierunkowa, montaż natynkowy, obsługa dwóch wejść, pamięć wewnętrzna co najmniej 128 MB do zapisu zdjęć, automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, wbudowany moduł WiFi, aplikacja mobilna do zdalnej komunikacji lub otwierania, stacja bramowa przy bramie wjazdowej